附件：

动物源性饲料产品生产考核表（一）

| 序 号 | 考 核 项 目 | 考 核 细 目 | 考 核 内 容 | 考核方式 | 动物油脂生产企业现场评审检查要求 | 类别 | 考核 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厂房设施要求 | （一） 选址 | 1、企业所在地远离动物饲料场地，最小距离1000米，如靠近屠宰场所，需有必要的隔离措施 | 现场查看 | 生产企业有独立厂区，仓库、检验和生产车间在同一厂区内；厂区位置符合当地政府土地规划和环保、消防等管理部门的要求，厂区周围无影响饲料质量安全的污染源，远离居民区等300米以上。 | A |  |
|  |  | （二） 厂房建筑布局 | 1、厂房无破损，厂房及其附属设施便于清洗和消毒 | 现场查看、查文件 | 生产厂房和设备完好、齐全，无破损，无锈蚀；封闭、洁净、光滑，易清洗消毒。 | B |  |
|  |  |  | 2、生产、仓储区面积与设计能力相匹配，布局合理。 | 现场查看 | 原料（冷）库、成品库（罐区）与生产设备规模配套，就近便利；生产车间面积不少于300平方米，冷库容积不少于60立方米；企业能够全年连续生产，动物油脂年产量不少于3000吨。鱼油、虾油等生产企业参照执行，年产量应不少于800吨。 | B |  |
|  |  |  | 3、应有原料整理区、生产加工区、成品储存区，保证成品和原料单独存放，防止交叉污染。 | 现场查看 | 动物油脂生产原料入厂验收、原料存储、加工处理、成品储运应规定环境条件和时限，运输和存放生、熟物料应隔离。 | C |  |
|  |  |  | 4、具备相应的防蝇、防鼠、防鸟、防尘设备和仓储设施 | 现场查看 | 车间内无昆虫、鼠类和鸟类，墙壁、地面和设备上无积尘，生产设施设备封闭、清洁。 | B |  |
|  |  |  | 5、具备相应的更衣室、卫生室、洗手池。 | 现场查看 | 厂区内生产区和生活区分离。车间配备人员、服装和工具清洁设施。 | B |  |
|  |  | （三） 仓储区 | 1、仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防湿、防火、防鼠要求。 | 现场查看 | 设置符合生产需要的原料冷库和其他仓库(储罐)设施，设置防火、通风、防雷等控制设施，仓库内无积水（漏雨）、无昆虫、鼠类和鸟类，仓储设施封闭、清洁。 | B |  |
|  |  |  | 2、原料、成品、包装物、标签分开存放；物料分类堆放，整齐，实施标志管理，有废弃物治理措施。 | 现场查看、查文件 | 不同种类物料分区存放，有隔离措施，能够防止交叉污染和混淆，标识明显，帐物相符。具备废气、废水、废弃物等收集和处理文件制度。 | B |  |
|  |  |  | 3、原料分类堆放并明确标识，保证合格原料与不合格原料、哺乳类动物原料与其它原料分开。 | 现场查看 | 原料来源明确，以新鲜的动物脂肪产品炼制动物油脂，每批原料都具备动物产品检疫合格证明。 猪、鸡、鸭不同品种原料分区存放，不合格物料单独存放，标识明显。 禁止采购、存放、使用腐败、污染、病死动物和动物产品，禁止使用肉饼、肉渣等来源不明、品种不清的半成品用于生产动物油脂，禁止添加使用鸡、鸭、猪以外的动物产品生产动物油脂。 | A |  |

动物源性饲料产品生产考核表（二）

| 序 号 | 考核 项目 | 考 核 细 目 | 考 核 内 容 | 考核方式 | 动物油脂生产企业现场评审检查要求 | 类别 | 考核 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 生产管理要求 | （一） 生产工艺 | 1、生产设备齐全、完好，关键设备技术性能指标符合产品质量和安全卫生要求。 | 现场查看、核对设备说明书 | 动物油脂实行常温封闭炼油，主要生产设备、沉淀池（罐）等材质应符合产品质量安全要求，设置蒸汽、高温、防火、油滑等安全警示标志和隔离设施，禁止明火加热。 动物油脂可以实行更加卫生、安全、节能的先进生产工艺。鱼油、虾油等生产工艺参照执行。 | A |  |
|  |  |  | 2、工艺流程合理，并标出关键控制点 | 现场查看 | 应设置合理的生产工艺流程，不得设置与新鲜动物油脂生产无关的工序，如脱色、除臭等。明确生产温度等生产工艺质量控制点和控制设施。 | B |  |
|  |  |  | 3、生产用计量器具完好、在有效期内。 | 现场查看 | 生产设备中主要计量器具有检定证书或校准报告。 | B |  |
|  |  | （二） 生产设备 | 1、设备符合工艺要求，便于维护和保养 | 现场查看，查设备说明书 | 动物油脂生产设备、容器、管道应光滑、耐腐蚀、易清洁，原料和成品不得接触地面等开放场地。 | C |  |
|  |  |  | 2、建立仪器、设备档案 | 查档案 | 每台设备建立一个档案，包括购买票据、说明书、安装调试记录、定期维修保养记录等。 | C |  |
|  |  |  | 3、对用于制造、包装、储运的设备及器具定期清洗、消毒 | 查记录 | 根据距离确定原料（成品）运输方式，必要时配备冷藏保温车。未使用的生产设备应清洁、消毒，无上批遗留物。 | B |  |
|  |  |  | 4、使用同一设备生产不同动物源性饲料产品前，应当对设备进行彻底清洗，防止交叉污染 | 查文件、查记录 | 不同品种的动物油脂混用一条生产线、共用生产设备和存储设备的，应在更换品种前彻底清洗，建立清洗、消毒程序和记录。 | B |  |
|  |  |  | 5、有仪器、设备维护、保养计划和记录（样本） | 查文件、查记录 | 已经生产的企业，要提供记录；主要生产设备应定期检查，更换零配件和润滑油等； | C |  |
|  |  | （三） 过程记录 | 1、有生产记录（样本），包括原料种类、原料数量、生产日期、产品数量、生产工艺条件等内容，并至少保存二年 | 查文件、查记录 | 动物油脂生产企业应建立产品批生产记录、检验记录和销售记录，实现产品可追溯。 | B |  |
|  |  |  | 2、有原料接收程序和记录（样本） | 查文件、查记录 | 已经生产的企业，要提供记录；建立原料接收、检查记录，其来源、数量和批生产记录相符。 | B |  |
|  |  |  | 3、有生产过程程序和记录（样本） | 查文件、查记录 | 已经生产的企业，要提供记录； | C |  |
|  |  |  | 4、有产品管理记录（样本）（包括销售记录） | 查文件、查记录 | 已经生产的企业，要提供记录；销售制度和记录齐全。 | # C |  |
|  |  |  | 5、有处理客户投诉程序，产品售后服务记录（样本） | 查文件、查记录 | 已经生产的企业，要提供记录； | # C |  |
|  |  | （四） 成品管理 | 1、有成品管理制度和记录（样本） | 查文件 | 已经生产的企业，要提供记录；应遵循同类动物不得饲用同类动物性饲料及其产品的原则。 | B |  |
|  |  |  | 2、有成品分类存放规定，能有效防止误装混装 | 查文件、现场查看 | 不同品种成品分开存放、分罐存放。 | B |  |
|  |  |  | 3、有成品包装物管理规定（如不得破损，附具正确、醒目标签等）。 | 查文件、现场查看 | 动物油脂和肉粉等成品销售要附具标签，标明品种、生产日期和有效期等。 | B |  |

动物源性饲料产品生产考核表（三）

| 序 号 | 考 核 项 目 | 考 核 细 目 | 考 核 内 容 | 考核方式 | 动物油脂生产企业现场评审检查要求 | 类别 | 考核 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 人员要求 | （一） 总体要求 | 1、应有专职质量管理、技术负责人（可兼任） | 查验证书 | 有劳动合同，生产和质量负责人不能兼任。 | B |  |
|  |  |  | 2、操作人员应当有健康证明，特殊作业人员半年体检一次 | 查验证书 | 有效期内当地卫生防疫机构、医疗机构健康体检表及附表，项目应包括传染病。 | B |  |
|  |  |  | 3、操作工人能看懂相关技术文件（作业指导书、操作规程、配方等工艺文件），并能熟练地操作工艺设备。 | 实际操作考核 | 有劳动合同 | B |  |
|  |  | （二） 质量管理（检验）负责人 | 1、从事相关工作三年以上，熟悉饲料法规 | 考核或查阅文件 | 有劳动合同 | B |  |
|  |  |  | 2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。 | 查验证书 |  | C |  |
|  |  |  | 3、检验部门负责人应取得特有工种资格。 | 查验证书 |  | C |  |
|  |  | （三） 技术负责人 | 1、从事相关工作两年以上，掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识，熟悉饲料法规。 | 考核，或查阅文件 | 有劳动合同 | B |  |
|  |  |  | 2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。 | 查验证书 |  | C |  |
|  |  |  | 3、熟悉所生产产品的生产工艺 | 考核 |  | C |  |
|  |  | （三） 持有工种 持证上岗 | 1、检验化验人员至少2人持证上岗 | 查验证书，实际操作考核 | 有劳动合同，不能兼职 | A |  |
|  |  |  | 2、锅炉工、电工等特殊岗位持证上岗 | 查验证书 | 有劳动合同 | C |  |

动物源性饲料产品生产考核表（四）

| 序 号 | 考 核 项 目 | 考 核 细 目 | 考 核 内 容 | 考核方式 | 动物油脂生产企业现场评审检查要求 | 类别 | 考核 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 质量 管理 要求 | （一） 质检部门 | 1、设有仪器室、检验操作室，场地能满足检验要求 | 现场查看 | 应规范设置无菌室、天平室等，满足微生物检验要求。 | A |  |
|  |  |  | 2、设有留样观察室，留样柜能满足各种成品、原料的有效期内的存放 | 现场查看 | 原料和成品留样应满足3次检验量要求，一般不得少于500克，留样包装应密闭，采用与原料和成品同类材质的包装，根据质量标准要求的环境条件分开存放。 | ###### B |  |
|  |  |  | 3、留样观察记录（样本）齐全完整（保存期应长于两年） | 现场查看 | 已经生产的企业，要提供检查记录和稳定性考察材料； | B |  |
|  |  | （二） 质检仪器设备 | 1、应配有所生产产品所必需的检测仪器、设备；无法检测的项目应有与法定质检机构委托代检协议书，委托检测项目应明确（含卫生指标）。 | 查文件、现场查看 | 质量检验室的人员和仪器设备应满足产品出厂检验所有项目的要求。委托检测要有受委托单位的资质和委托检验报告。 | A |  |
|  |  |  | 2、计量器具有有效的检定证书 | 查验证书 | 计量器具应定期检验或校准，涉及成品质量检验的主要计量器应具有检定证书或校准报告。 | B |  |
|  |  |  | 3、有计量器具（天平、分光光度计等）使用记录 | 查阅记录 | 主要计量器具有使用、维修、保养记录 | C |  |
|  |  | （三） 标准 质量检验操作规程 | 1、有产品质量标准，检测项目符合《办法》和执行标准的规定 | 查文件 | 出厂检验项目与质量标准一致；定期进行型式检验，具有检验报告； | B |  |
|  |  |  | 2、产品标签样式符合《办法》和《饲料标签》要求 | 查标签 |  | B |  |
|  |  |  | 3、有规范、健全的操作规程 | 考核 |  | C |  |
|  |  |  | 4、有原料接收准则。 | 查文件 | 应包括不同品种新鲜的动物脂肪检查标准，查验供应合同。 | C |  |
|  |  | （四） 检验记录和 检验报告 | 1、检验记录和检验报告应至少保存二年 | 查记录 | 原始记录和检验报告应对应，手写签字； | B |  |
|  |  |  | 2、有原料化验记录（样本） | 查文件 | 已经生产的企业，要提供化验、检查记录； | C |  |
|  |  |  | 3、有成品化验记录（样本，包含规定的卫生指标） | 查报告 | 已经生产的企业，要提供化验记录和报告； | B |  |

动物源性饲料产品生产考核表（五）

| 序 号 | 考 核 项 目 | 考 核 细 目 | 考 核 内 容 | 考核方式 | 动物油脂生产企业现场评审检查要求 | 类别 | 考核 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 卫生环境要求 | 场区卫生环境 | 1、厂区内禁止饲养动物 | 现场查看 | 生产区禁止饲养畜禽和犬、猫等动物。 | ### B |  |
|  |  |  | 2、厂区环境整洁、无恶性异味 | 现场查看 | 厂区内卫生清洁，地面硬化或绿化（绿化率在35%以上），无漏土地面，无臭味等刺激性气味。 | ### C |  |
|  |  |  | 3、具有废弃物收集、处理系统和污染防治设施，排放符合环保要求。 | 现场查看或查证书 | 动物油脂生产过程中的废气、废水、废渣、粉尘应设置收集、处理装置，不得随意排放，不得在室外晾晒相关原料和产品。 | ### C |  |
| 六 | 管理制度和文件 | 制度和文件及执行情况 | 1、有规范的岗位责任制度、生产管理制度、检验化验制度、标准及质量保证制度、安全卫生制度、计量管理制度等管理制度。 | 查文件 | 文件制度应规范格式，经过批准签发，不得涂改； | ### B |  |
|  |  |  | 2、建立较完整的饲料法规、文件档案 | 查档案 |  | ### B |  |
|  |  |  | 3、有关键控制点监控记录（样本） | 查记录 | 已经生产的企业，要提供记录； | ### C |  |
|  |  |  | 4、各类文件管理统一编号，能迅速查阅 | 查文件 |  | ### C |  |